| éteindre allumer / tare (remise à zéro) afficheur digital unité de mesure FICHE DE POSTE BALANCE DIGITALE |  |  |
| --- | --- | --- |
| MESURER UNE MASSE (tolérance 0,1 g) |  |  |
| Matériel : plateau Balance : |  |  |
| Mode Opératoire : - Allumer la balance « ON » ou « I » : l’afficheur digital indique « 0.0 » - Vérifier que l’unité est en gramme (g) Pour un solide : - Placer une coupelle sur le plateau - Appuyer sur le bouton « Tare » pour une mise à zéro de l’afficheur digital - Placer l’échantillon sur la coupelle - Relever la mesure indiquée par l’afficheur digital - Éteindre la balance « OFF » ou « 0 » Pour un liquide : - Placer le contenant sur le plateau - Appuyer sur le bouton « Tare » pour une mise à zéro de l’afficheur digital - Verser l’élément à peser dans le contenant - Relever la mesure indiquée par l’afficheur digital - Éteindre la balance « OFF » ou « 0 » |  |  |
| Consignes de Sécurité : - Une balance est un instrument de précision, fragile, qui doit être utilisée avec soin. Manipuler proprement et nettoyer derrière vous. - Ne pas surcharger le plateau (200 g maximum) |  |  |
| Auto Contrôle : - Les unités : |  |  |
| Ranger et Nettoyer le poste de travail. |  |  |