| FICHE DE POSTE SCIE À ONGLET |  |  |
| --- | --- | --- |
| DÉCOUPE DE BOIS OU PVC |  |  |
| Matériel : - Scie à onglet : Sert à couper une pièce Boîte à onglet Scie 1 |  |  |
| Mode Opératoire : 2 et 3 Tracer la pièce à couper en : - positionnant l'extrémité de la barre sur la longueur souhaitée - traçant er le trait de coupe en suivant le bout du réglet 4 Caler le morceau à couper : - Mettre la cale 119 pour découper un morceau d'une longueur de 119 mm - Pousser la barre contre la cale et la tenir fermement - Couper le morceau sans appuyer sur la lame de la scie - Contrôler la pièce coupée avec le réglet - J’ébavure avec la cale à poncer |  | 5 6 |
| Consignes de Sécurité : - Mettre des gants de protection - Les cheveux doivent être attachés - Pas de vêtements flottants - Un seul opérateur sur le poste - Ne pas mettre les doigts sous la lame - Caler et bloquer la pièce à couper |  |  |
| Auto Contrôle : - Vérifier la longueur du morceau coupé à l’aide de la fiche de contrôle |  |  |
| Ranger et Nettoyer le poste de travail. |  |  |